Рассчитываем ip-адресы сети согласно условиям

| Имя устройства | IP-адрес | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| ISP | dhcp |  |
|  | 172.16.4.14/28 |  |
|  | 172.16.5.14/28 |  |
| HQ-RTR | 172.16.4.1/28 | 172.16.4.14 |
|  | 192.168.0.62/26 |  |
|  | 192.168.0.78/28 |  |
|  | 192.168.0.86/29 |  |
| HQ-SRV | 192.168.0.1/26 | 192.168.0.62 |
| HQ-CLI | 192.168.0.65/28 | 192.168.0.78 |
| HQ-SW | 192.168.0.81/29 | 192.168.0.86 |
| BR-RTR | 172.16.5.1/28 | 172.16.5.14 |
|  | 192.168.1.30/27 |  |
| BR-SRV | 192.168.1.1/27 | 192.168.3.30 |

1. Переименовать компьютеры

Настройка имени устройства (делается на всех устройствах)

Заходим под пользователем root (рис. 1.1).

root  – ввод (Enter), toor  – ввод (Enter)

рис. 1.1

Для смены имени устройства используется утилита hostnamectl ввод команды (рис. 1.2):

hostnamectl set-hostname НОВОЕ_ИМЯ; exec bash – ввод (Enter)

Рис. 1.2

ВСЕ УСТРОЙСТВА кроме isp ИМЕНА ПРИСВАИВАЮТСЯ С ДОМЕННЫМ  рис.1.3 (дан в задании «au-team.irpo»)  СУФФИКСОМ КРОМЕ ISP!!!!!

Рис. 1.3

Имя устройства изменено.

Данную операцию необходимо сделать на всех устройствах!

2. Настройка интернет интерфейсов (на ISP, HQ-R, BR-R)

1) Проверить название и МАК адреса на соответствие с сетевыми картами, с помощью команды ip a (рис. 2.1):

ip -c a – ввод (Enter)

Рис. 2.1

1- название интерфейса.

2- MAK-адрес

в) Для настройки с помошью nmtui

запускаем настройку интерфейсов командой nmtui (рис. 2.2):

nmtui – ввод (Enter)

Рис. 2.2

ё) Выбираем пункт Edit a connection (рис. 2.3):

Рис. 2.3

Выбираем соединения «Проводное соединение 1»  нажимаем ввод (Enter) ( делаем со всем остальными проводными соединениями) (рис. 2.4).

Рис. 2.4

Настраиваем интерфейсы (рис. 2.5), выберем Manual или automatic в зависимости от необходимости.

Рис. 2.5

нажимаем Show  (рис.2.6)напротив необходимой версии протокола ( ipv4 или ipv6), настраиваем адресацию (ip, маску, шлюз (при необходимости)  сохраняем нажатием кнопки «ОК» (рис. 2.7).

Рис. 2.7

Сохарянем параметры кнопкой «ОК» (рис. 2.8)

Рис. 2.8

Перезапускаем NetworkManager (рис.2.9)

Проверяем настройку командой ip a (рис. 2.10).

ip -с a – ввод (Enter)

Рис.2.10

Настройка адаптеров завершена.

!!!НА HQ-RTR настраиваем только интерфейс смотрящий на ISP!!!!!!!

Проделываем данную операцию со всеми интерфейсами! На всех устройствах.

3. Включение маршрутизации маршрутизаторах

Включаем forwarding для IPv4 посредством редактирования файла по пути /etc/net/sysctl.conf (рис. 3.1):

nano /etc/net/sysctl.conf – ввод (Enter)

Рис. 3.1

меняем параметр net.ipv4.ip_forward=0 на 1. (рис. 3.2).

Рис. 3.2

сохраняем изменения ctrl+o, enter.

Выходим ctrl+x.

Вводим команду sysctl -p.

4. Выполняется для настройки доступа в Интернет из сетей (настраивается на ISP, HQ-R и BR-R):

Включаем и добавляем в автозагрузку службу nftables (рис. 4.1):

systemctl enable --now nftables  – ввод (Enter)

Рис. 4.1

Необходимо настроить файл конфигурации находящийся по адресу /etc/nftables/nftables.nft (рис. 4.2):

nano /etc/nftables/nftables.nft   – ввод (Enter)

Рис. 4.2

Далее необходимо добавить следующие таблицы и параметры (рис 4.3):

table inet nat {

chain postrouting {

type nat hook postrouting priority srcnat;

oifname “ens19” masquerade

}

}

Рис. 4.3

Сохраняем конфигурацию и пере запускаем службу systemctl restart nftables (рис. 4.4):

systemctl restart nftables – ввод (Enter)

Рис. 4.4

Настраиваем по аналогии на HQ-R и BR-R!

5. Настройка VLAN (ТОЛЬКО НА HQ-RTR)!!!

Добавляем в автозагрузку и запускаем (рис. 5.2)

systemctl enable --now openvswitch

Рис.5.2

Создаем мост (виртуальный коммутатор) hq-sw, Добавляем порт ens20 к hq-sw и назначаем ему vlan100, Добавляем порт ens21 к hq-sw и назначаем ему vlan200, Добавляем порт ens22 к hq-sw и назначаем ему vlan999, Добавляем внутренний порт vlan100,  vlan200, vlan999 к мосту hq-sw (рис. 5.3).

ovs-vsctl add-br hq-sw

ovs-vsctl add-port hq-sw ens20  tag=100

ovs-vsctl add-port hq-sw ens21 tag=200

ovs-vsctl add-port hq-sw ens22 tag=999

ovs-vsctl add-port hq-sw vlan100 tag=100 -- set interface vlan100 type=internal

ovs-vsctl add-port hq-sw vlan200 tag=200 -- set interface vlan200 type=internal

ovs-vsctl add-port hq-sw vlan999 tag=999 -- set interface vlan999 type=internal

Рис.5.3

Перезагружаем openvswitch и NetworkManager (рис.5.4)

systemctl restart openvswitch

systemctl restart NetworkManager

Рис.5.4

Включаем мост (рис. 5.6)

ip link set hq-sw up

Рис.5.6

Создаем скрипт для настройки и восстановления настройки ip-адресов VLAN после перезагрузки!!!

создаем скрипт

nano ip.sh

пишем текст скрипта:

#!/bin/bash/

ip a add 192.168.0.62/26 dev vlan100

ip a add 192.168.0.78/28 dev vlan200

ip a add 192.168.0.86/29 dev vlan999

заходим добавляем запуск при загрузке

nano `/.bashrc

добавляем строчку, и сохраняем.

bash ip.sh

Запускаем скрипт

bash ip.sh

Внимание!!!! при перезагрузки службы NM настройка IP слетают необходимо необходимо в ручную запустить скрипт ip.sh или перегрузить ПК.

6.  Настройте локальные учётные записи на устройствах в соответствии с заданием (на серверах пользователь sshuser c id 1010, на маршрутизаторах net_admin)

Cервера (рис.6.1)

adduser sshuser -u 1010 -s /bin/bash

passwd sshuser

P@ssw0rd

P@ssw0rd

usermod -aG wheel sshuser

echo "sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers

рис.6.1

Маршрутизатор (рис.6.2)

adduser net_admin -s /bin/bash

passwd net_admin

P@$$word

P@$$word

usermod -aG wheel net_admin

echo "net_admin ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers

Рис. 6.2

6. Настраиваем GRE-туннель между HQ-R и BR-R

запускаем настройку интерфейсов командой nmtui (рис. 6.1):

nmtui – ввод (Enter)

Рис. 6.1

Выбираем "Edit a connection" (рис. 6.2):

Рис. 6.2

Выбираем "Add" (рис.6.3):

Рис. 6.3

Выбираем "IP tunnel" (рис. 6.4):

Рис. 6.4

Задаём имя тунеля tun1 -> в "Режим работы" выбираем "GRE" -> в "Родительский" указываем интерфейс ens19 (в сторону ISP) -> задаём "Локальный IP" -> задаём "Удалённый IP" , Переходим к  конфигурации IPv4 , задаём параметр “Manual” прописываем адреса IPv4 для туннеля -> нажимаем "ОК"  (рис. 6.5):

Рис. 6.5

Выходим из редактирования туннеля «<Back>” (рис. 5.7)

Рис. 5.7

заходим в раздел «Activete a connection” (рис. 5.8)

Рис. 5.8

Выбираем туннель tun1 (параметр стоит «Deactivate») и нажимаем enter, выберем снова tun1  (*параметр стоит «Activate») и нажимаем enter (рис. 5.9)

Рис. 5.9

Выходим из раздела «<Back>”.

Для корректной работы протокола динамической маршрутизации требуется увеличить параметр TTL на интерфейсе туннеля используется команда (рис. 6.10):

nmcli connection modify tun1 ip-tunnel.ttl 64  – ввод (Enter)

Рис.6.10

Настройка динамической (внутренней) маршрутизации средствами frr.

В конфигурационном файле "/etc/frr/daemons" (рис.6.11) необходимо активировать выбранный протокол OSPFv2. Переводим ospfd=no в ospfd=yes - для OSPFv2 (IPv4).

nano /etc/frr/daemons   – ввод (Enter)

Рис. 6.11

Сохраняем конфигурацию.

Включаем и добавляем в автозагрузку службу frr (рис. 5.12)

systemctl enable --now frr  – ввод (Enter)

Рис.5.12

Настраиваем OSPFv2 - переходим в интерфейс frr при помощи "vtysh" (рис. 5.13):

vtysh – ввод (Enter)

Рис. 5.13

переходим в режим конфигурирования (рис. 6.14) conf t – ввод (Enter). Командой router ospf переходим в конфигурирования протакола OSPFv2, переводим все интерфейсы в пассивный режим командой passive-interface default

conf t – ввод (Enter)

route ospf – ввод (Enter)

passive-interface default – ввод (Enter)

network 10.5.5.0/30 area 0 – ввод (Enter), адрес сети тунеля

network 192.168.0.0/26 area 0 – ввод (Enter), адрес сети (внутренней сети в сторану HQ-SRV)

network 192.168.0.64/28 area 0 – ввод (Enter), адрес сети (внутренней сети в сторану HQ-CLI)

network 192.168.0.80/29area 0 – ввод (Enter), адрес сети (внутренней сети в сторану SW)

area 0 authentication – ввод (Enter) Настройка аутентификации для области

ex – ввод (Enter)

Переходим в конфигурацию тунеля (рис. 5.14), сохраняем настройку  командой wr.

interface tun1 – ввод (Enter)

no ospf network broadcast – ввод (Enter)

no ip ospf passive – ввод (Enter)

ip ospf authentication – ввод (Enter) Настройка аутентификации

ip ospf authentication-key P@ssw0rd  – ввод (Enter) задаем пароль P@ssw0rd

ex – ввод (Enter)

ex – ввод (Enter)

wr – ввод (Enter)

Рис. 5.14

Выходим из vtysh

ex – ввод (Enter)

Перезапускаем FRR

systemctl restart frr

ПРИМЕЧАНИЕ!!! может потребоваться перезагрузка BR-RTR и HQ-RTR, после нее канал поднимится.

Проверяем конфигурацию заходим во vtysh, если есть ip-адреса всех сетей со звездочкой  адреса удаленных подсетей (рис. 5.16):

show ip route ospf – ввод (Enter)

Рис. 5.17 а (br-rtr)

Рис.5.17 б (hq-rtr)

выходим из VTYSH командой ex.

Проверяем маршрут с BR-SRV до HQ-SRV (рис. 5.19) через терминал :

traceroute 192.168.0.1  – ввод (Enter)

Рис. 5.19

Настройка завершена.

6 . Настройка DHCP-сервера для IPv4

Укажим сетевой интерефейс для IPv4, через который будет работать DHCP-сервер

nano /etc/sysconfig/dhcpd – ввод (Enter)

В пункт DHCPDARGS= необходимо добавить имя сетевого интерфейса vlan200  смотрящий в локальную сеть офиса HQ (рис. 6.1):

Рис. 6.1

Сохраняем параметр и выходим.

Следующим шагом настраиваем сервер:

копируем настройки по умолчанию (рис.6.2)

cp /etc/dhcp/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf   – ввод (Enter)

подтверждаем

y – ввод (Enter)

Рис. 6.2

Заходим в файл настройки

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf– ввод (Enter)

Вносим параметры (рис. 6.3), остальные закоменчиваем:

subnet 192.168.0.64 netmask 255.255.255.240 {

range 192.168.0.65 192.168.0.75;

option routers 192.168.0.78;

option domain-name-servers 192.168.0.1;

option domain-name "au-team.irpo";

default-lease-time 6000;

max-lease-time 7200

}

рис. 6.3

systemctl enable --now dhcpd – ввод (Enter)

Рис. 6.4

Настраиваем динамическое получения ip-адреса на HQ-SRV (рис).

Заходим на сервер и проверяем полученый ip-адрес (рис. 6.13)

ip a – ввод (Enter)

Рис. 6.13

7. Настройте подключение по SSH для удалённого конфигурирования устройства HQ-SRV и BR-SRV . (рис. 7.1):

nano /etc/openssh/sshd_config  – ввод (Enter)

Рис. 7.1

Комментируем Port и изменим 22 на  2024 (рис. 7.2)

Рис. 7.2

Добавляем следующую строку: AllowUsers sshuser (рис.7.3)

Рис.7.3

Находим директиву MaxAuthTries - количество попыток ввода паролю, снимаем комент и ставим значение 2 (рис. 7.4)

Рис.7.4

Находим директиву # Banner none. Снимаем комментарий и указываем путь к файлу /var/banner, который будет содержать текст баннера (рис.7.5).

Рис.7.5

сохраняем файл.

Заходим в banner и редактируем его (Рис.7.6)

nano /var/banner

Рис.7.6

Сохраняем.

Перезапустим службу ssh (рис. 7.7):

systemctl restart sshd  – ввод (Enter)

Рис. 7.7

Проверяем настройку с любого устройства, через терминал подключаемся к HQ-SRV (рис.7.8)

Рис 7.8

8. Настройка DNS для офисов HQ и BR.

- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV.

- Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2

- В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер

# Редактируем конфигурационный файл /etc/bind/options.conf

nano  /etc/bind/options.conf

В данном файле необходимо изменить следующие строки, содержащие

listen-on port 53 {127.0.0.1; 192.168.0.0/26; 192.168.0.64/28; 192.168.1.0/27; 192.168.0.80/29;};

listen-on-v6 { none; };

forvarders { 77.88.8.7;}: - снять комментирование и добавить ip

// include /etc/bind/resolfconf-options.conf; - закомментировать!!!!

allow-query { any; };

dnssec-validation yes

и привести их к виду

Объявляем файлы зон, дописываем в конец файла /etc/bind/local.conf  следующие строки, комментируем строки как указано на рисунке.

где:

Прямая зона
zone "au-team.irpo"{ ... }; определения зоны au-team.irpo. В кавычках указывается имя зоны, которое следует разрешать на этом сервере.

type master ; Указывает тип зоны. type master означает, что эта зона является мастер-зоной, то есть она содержит авторитетные записи, которые могут быть изменены и обновлены на этом сервере.

file "au-team.db"; Указывает путь к файлу, который содержит данные зоны au-team.irpo. Файлы зоны используются для хранения записей DNS, таких как A-записи, CNAME-записи, MX-записи и т. д.

Обратная зона
zone "0.168.192.in-addr.arpa"{ ... }; определения обратной зоны au-team.irpo.

type master; Указывает тип зоны. type master означает, что эта зона является мастер-зоной, то есть она содержит авторитетные записи, которые могут быть изменены и обновлены на этом сервере.

file "au-team_rev.db"; Указывает путь к файлу обратной зоны, который содержит данные обратной зоны au-team.irpo.

## Создание локальных зон DNS

Зона прямого просмотра

Для сокращения времени написания файла прямой зоны (au-team.irpo) скопируем шаблон и отредактируем его

# cp /etc/bind/zone/localdomen  /etc/bind/zone/au-team.irpo

Открываем на редактирование файл зоны au-team.irpo

nano /etc/bind/zone/au-team.irpo

И приводим его к следующему виду

Зона обратного просмотра

Для сокращения времени написания файла обратной зоны (0.168.192.in-addr.arpa) скопируем шаблон и отредактируем его

# cp /etc/bind/zone/127.in-addr.arpa /etc/bind/zone/.168.192.in-addr.arpa

Открываем на редактирование файл зоны 168.192.in-addr.arpa и  3.168.192.in-addr.arpa

nano /etc/bind/zone/168.192.in-addr.arpa

И приводим его к следующему виду

С помощью утилиты named-checkconf проверяется наличие ошибок в конфигурационном файле, если результат выполнения команды пуст - ошибок нет.

Named-checkconf

Назначаем владельца и права.

chown named /etc/bind/zone/au-team.irpo.db

chown named /etc/bind/zone/0.168.192.in-addr.arpa

chmod 600 /etc/bind/zone/au-team.irpo.db

chmod 600 /etc/bind/zone/0.168.192.in-addr.arpa

С помощью утилиты named-checkconf -z проверяется наличие ошибок в конфигурационном файле и файлах зон.

named-checkconf  -z

На HQ-SRV в настройках сетевого интерфейса убедиться, что в качестве первичного DNS сервера указан его собственный IP – адрес

Также необходимо проверить

на BR-SRV, что в качестве первичного DNS сервера указан IP – адрес HQ-SRV

перезапускаем службу NetworkManager

HQ-CLI - должен получать автоматически по DHC

Запуск и добавление в автозагрузку DNS — сервера:

systemctl enable --now bind

Тестирование

Обратная зона

Проверяем работу DNS на HQ-SRV с BR-SRV с помощью команды host

Проверка работоспособности DNS с помощью nslookup

Для определения IP-адреса сервера по его доменному:

# nslookup <доменное_имя>

9. Настроим Московский часовой пояс (UTC +3):

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

Проверка:

timedatectl